卫生器具安装与配管专项职业能力考核规范

一、定义

运用管道安装常用工具，进行卫生器具安装、配管的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：卫生器具安装与配管 职业领域：管道工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 卫生器具安装 | 1.能识别卫生器具的规格、型号 2.能检查卫生器具的外观质量 3.能安装支架 4.能安装卫生器具 | 1.常用卫生器具种类 2.卫生器具安装工序与要求 | 35% |
| （二） 给水配件安装 | 1.能识别给水配件的规格、型号 2.能检查给水配件的外观质量 3.能安装给水配件 | 1.常用给水配件种类 2.卫生器具给水配件安装工序与要求 | 20% |
| （三） 排水管道安装 | 1.能识别排水管道的规格、型号 2.能检查排水管道的外观质量 3.能安装浮球阀、排水栓、排水管道 | 1.常用卫生洁具种类 2.卫生洁具安装工序与要求 | 35% |
| （四） 通水试验 | 1.能调节水箱水位 2.能临时封堵排水口 3.能进行通水试验 | 卫生器具通水试验基本知识 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的管道安装专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取坐便器安装、洗脸盆安装、小便器安装现场实际操作方式。技能操作考核时间为180分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

考场面积不小于50平方米，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

设备清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 锤 | 钻头规格Φ6～Φ12 | 5台 |  |
| 2 | 管 钳 | 14〞 | 10把 |  |
| 3 | 扳 手 | 14〞 | 10把 |  |
| 4 | 水平尺 | 500mm | 5把 |  |
| 5 | 榔 头 | 2.5磅 | 5把 |  |
| 6 | 管 剪 |  | 5把 | 铝塑管专用 |
| 7 | 整圆器 |  | 5个 | 铝塑管专用 |
| 8 | 螺丝刀 | 3〞 | 10把 | “一”、“十”字型各1 把 |
| 9 | 管 卡 | DN15 | 经济用量 | 铝塑管专用 |
| 10 | 角 阀 | DN15 | 5个 | 包括软管 |
| 11 | 铝塑管 | DN15 | 15m |  |
| 12 | 带座弯头 | DN15 | 5个 |  |
| 13 | 外牙直接头 | DN15 | 5个 |  |
| 14 | 坐便器 | 分水箱连体式 | 5套 | 包括安装配件 |
| 15 | 其 他 | 石笔（或红铅笔）、线坠等，以满足实际需用量为主 |  |  |