电梯应急处置专项职业能力考核规范

一、定义

对各类型乘客电梯发生故障及出现异常情况，导致电梯困人等危及人身和设备安全的状况，能正确分析存在问题并组织协调相关人员采用安全技术手段，将被困人员及设备处于安全状态的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：电梯应急处置 职业领域：应急救援 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）电梯的基本构造及主要部件识别和主要安全装置有效性验证 | 1.电梯基本构造及主要部件识别 | 1.能掌握电梯空间结构系统组成； 2.能熟悉电梯主要部件安装位置。 | 10% |
|  | 2.电梯安全保护装置有效性验证 | 1.能掌握限速器-安全钳联动原理； 2.能正确验证端站保护装置有效性； 3.能正确验证门机械与电气连锁保护 装置有效性； 4.能正确验证门防夹保护装置有效性； 5.能正确验证紧急停止装置有效性。 | 10% |
| （二）电梯困人故障的主要原因分析及异常情况识别处置 | 1.电梯困人原因分析 | 能大致判断电梯困人产生的原因。 | 10% |
|  | 2.电梯异常情况识别 | 能识别常见的电梯异常情况。 | 10% |
|  | 3.电梯故障及异常情况处置 | 出现故障或异常情况能正确处置。 | 10% |
| （三）电梯困人救援技术 | 1.救援流程 | 能熟悉救援流程。 | 50% |
|  | 2.电梯安全性能确定 | 1.能确认救援时设备与人员处于安全 状态； 2.救援时能判断电梯位置及运行方向。 |  |
|  | 3.注意事项 | 1.操作动作符合要求； 2.能安全文明操作； 3.能熟悉三角钥匙使用注意事项。 |  |

四、鉴定要求

- （一）申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- （二）考评员构成

- 考评员应具备一定的电梯应急处置专业知识及实际操作经验；每次考核不应少于3名本项目考评员参与考评工作。

- （三）鉴定方式与鉴定时间

- 技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为30分钟。

- （四）鉴定场地和设备要求

- 1.场地要求

- 考核场所需累计达到200平方米以上的室内场地，提供三相380V电梯专用电源,光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

- 2.设备要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 无机房电梯，额定载重量至少300kg，额定速度至少0.63m/s，层站数至少3层3站。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 乘客电梯 | 有机房电梯，额定载重量至少300kg，额定速度至少0.63m/s，层站数至少3层3站。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 乘客电梯 | 贯通门电梯，额定载重量至少300kg，额定速度至少0.63m/s，层站数至少3层4站。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 三角钥匙 | 电梯厅门专用 | 把 | 5 |  |
| 5 | 断电禁止合闸牌 | 电梯电源箱专用 | 块 | 3 |  |
| 6 | 挂锁 | 电梯电源箱用 | 把 | 3 |  |
| 7 | 警示牌 | 救援时在一楼挂牌警示 | 个 | 3 |  |
| 8 | 松闸扳手 | 电梯专用 | 套 | 3 |  |
| 9 | 盘车手轮 | 电梯专用 | 个 | 2 |  |
| 10 | 安全帽 | / | 个 | 5 |  |
| 11 | 工具箱 | 14寸 | 个 | 5 |  |
| 12 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀6*100MM以上 | 把 | 5 |  |
| 13 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀6*100MM以上 | 把 | 5 |  |
| 14 | 扳手 | 6寸以上活动扳手 | 把 | 5 |  |
| 15 | 万用表 | 数字交直流电源测量（交流电压测量范围380V以上）、电阻测量。 | 把 | 3 |  |