钢琴调律专项职业能力考核规范

一、定义

运用钢琴调律工具，在钢琴生产、销售和维修过程中，通过音质调试、音准定律、机件调整、部件整修等调整钢琴音准的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 钢琴调律 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核 比重 |
| （一） 准备与检查 | 1.做好调律工具的检查； 2.严格遵照钢琴上门板、琴盖、下门板、拆卸弱音档横梁拆卸与组装的操作要点，并予以规范完成； 3.已拆卸完成的部件，注意不要碰坏琴漆； 4.紧固件(螺丝)防遗失； 5.规范进行钢琴重点项目的检查； 6.使用调音器软件，确定准确音准。 | 1.钢琴的外壳结构； 2.钢琴的内部组成； 3.熟知各类钢琴； 4.调音器的使用； 5.基础乐理知识。 | 20% |
| （二） 维修 | 1.掌握维修工具使用技巧； 2.维修部件时需按照标准（钢琴工艺标准）调整至指定间距；将音槌前段与弦之间的距离控制在45mm；查看榔头、止音呢、榔头敲击琴弦时的回弹、缩调、键盘间隙、卡钉、键高及键深等情况，并规范调整； 3.对损坏的零部件予以更换； 4.维修部件需细心，不得破坏零部件； | 1.钢琴维修工具的使用方法； 2.钢琴零部件的工艺标准； 3.掌握零件维修的技能。 | 30% |
| （三） 调律 | 1.使用调音器，调至国际标准音； 2.完成第一遍调音（粗调）； 3.完成第二遍调音（细调）； 4.调整琴音准稳定的国际标准； 5.试琴（含确定稳定性和十二平均律）； 6.将钢琴恢复完整（安装外壳等）。 | 1.调音器的使用； 2.钢琴调律方法； 3.初级钢琴演奏技巧； 4.基础乐理知识。 | 50% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成
    考评员应具备一定的钢琴调律专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间
技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于120分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

（1）至少五间隔音条件良好的室内考室；

（2）每间考室面积于8-12平方米；

（3）每间考室设两架可满足考试要求的钢琴。

（4）操作场地光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。

（5）还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

（1）零件出现故障、音准需要调整的立式钢琴；

（2）调音扳手、止音呢、音叉等调律工具；

（3）安装第三方测音软件的专属考试设备（手机、pad）。