传统香制作技艺专项职业能力考核规范

一、 定义

根据传统制作工艺，运用多种芳香性天然本草药材为主要原料，调配制成各种香品的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：传统香制作技艺 职业领域：制香师 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 选香 | 1.依据所需要制作的香品正确选用对应的天然植物香料（香料名称、大致功效、在香方中的运用）； 2.各种香料的优劣对比与选择。 | 1.根据各种香料的外观、香气、功效进行相应辩识； 2.了解各种常用香料的采收时令、产地和采收方式； 3.熟知常见的24种活体香料的种植环境、日常养护； 4.常见的12种香料的采收方法和对其进行现实生活的运用； 5.存储环境的处理和改造。 | 15% |
| （二） 调香 | 1、根据香品的功效要求，进行香方设计； 2、对将用于调配的香料进行筛分和剔除不符合要求的劣质原料。 | 1、工具的选择、原料的选择； 2、认识香料市场； 3、认识香料的优劣、真假对比； 4、香料组方调配基本原则。 | 15% |
| （三） 炮制 | 1.对将运用于香品制作的香料进行炮制，能清楚炮制对制成香品的作用（确保洁净、加强药效、消除异味、矫正香气、减少毒性或副作用）； 2.炮制的实践（洗、切、蒸、煮、炒、炼蜜）。 | 1.炮制的发展历史，常见的炮制方式有哪些？ 2.炮制对药性（四气五味）的影响和表现； 3.能动手炮制基本的六种香料。 4.研磨工具的选择、操作，对香料研磨细度的把握。 | 20% |
| （四） 和合 | 1.粘粉的选择； 2.水份和水质的控制； 3.炼蜜； 4.香料的窨藏。 | 1.植物粘粉的认识和选择； 2.水质对香料的影响、与各种不同香料的配比； 3.蜂蜜的选择、炼蜜的实践操作； 4.窨藏对香料的作用。 | 15% |
| （五） 成型 | 1.制香设备； 2.制作线香、盘香、锥香、立香； 3.香品的干燥处理； 4.香品的窨藏； | 1.制香机的原理、制香机的拆卸、制香机的日常维护与保养； 2.实践操作各种不同样式的香品； 3.晾干、阴干、烘干处理； 4.窨藏环境、时间的掌握。 | 20% |
| （六） 成品 | 1.包装物的选择; 2.半成品香的梳理； 3.香品的尺寸规范； 4.香品的表面处理； 5.包装成盒。 | 1.掌握梳理香品的手法； 2.香品的裁切； 3.香体表面粉尘的清除； 4.香品的分装方法； 5.包装物的规格、材质对香品的影响； 6.人们对香品的需要与市场投放方向。 | 15% |

四、鉴定要求

- （一）申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的传统香制作专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

- （三）鉴定方式与鉴定时间

- 技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120分钟。

- （四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考核场所需累计达到180平方米以上的室内场地，光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然植物香料 | 各种植物香料各12公斤以上 | 种 | 100 |  |
| 2 | 活体芳香植物 | 常见可辩草木及木本植物 | 种 | 36 |  |
| 3 | 常用粉状香料 | 各80目以上细度 | 种 | 18 |  |
| 4 | 印尼粘粉 | 60目以上细度 | 公斤 | 60 |  |
| 5 | 干燥间 | 面积24平方米 | 间 | 1 |  |
| 6 | 秤量工具 | 精确至克的电子秤 | 台 | 6 |  |
| 7 | 游标卡尺 | 标准型 | 把 | 6 |  |
| 8 | 筛网 | 规格65X45cm | 个 | 60 |  |
| 9 | 切香机 |  | 台 | 6 |  |
| 10 | 长15cm捆香纸 | 宽约1.8厘米，柔韧性好 | 张 | 1000 |  |
| 11 | 带有灶台的厨房 | 面积.8平方米以上 | 间 | 1 |  |
| 12 | 炮制用铁锅 | 口径56厘米 | 套 | 2 |  |
| 13 | 炮制用蒸笼 | 口径48厘米 | 套 | 2 |  |
| 14 | 研磨机 | 冷磨，低速，微噪音 | 台 | 1 |  |
| 15 | 盘香机 | 可制作1、2、3、4、8小时盘香 | 台 | 6 |  |
| 16 | 挤线香机 | 手工推进式制香机 | 台 | 12 |  |
| 17 | 木炭、柴料 | 环保型 | 套 | 6 |  |
| 18 | 调料盆 | 不锈钢，盘口24厘米 | 个 | 24 |  |
| 19 | 玻璃罐或陶缸 | 800毫升左右 | 个 | 24 |  |
| 20 | 炮制所用蜂蜜 | 纯天然新鲜蜂蜜 | 斤 | 12 |  |
| 21 | 密闭窨藏室 | 面积.8平方米以上 | 间 | 1 |  |
| 22 | 环保包装盒 | 无胶环保创意包装 | 个 | 200 |  |
| 23 | 干燥剂 | 2克装 | 袋 | 200 |  |
| 24 | 审评设备 | 审评台、审评用具 | 套 | 3 |  |