高低压配电柜操作与调试

专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉电网安全生产法律法规和配网运行章程，熟悉现场运行设备的结构及安装规范，运用装备、工器具、仪表等对一次回路、二次回路熟练安装和操作，具备高低压配电柜故障排查、运行操作与检修的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：高低压配电柜操作与调试 职业领域：装备制造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 配件安装调试 | 1.遵循电力安全生产规程、配网运行章程，安全生产，文明生产； 2.熟悉高低压配电柜的一次回路及其运行原理，熟悉一次设备的结构、工作原理； 3.懂得检查安全工器具、装备和所使用的材料； 4.能看懂设备有关的工程图纸，并使用图纸编制施工计划、准备材料和组织施工。 5.能使用产品质量要求文件、检验技术检查产品质量。 | 1.电力安全生产规程、配网运行章程； 2.高低压配电柜的运行原理及典型电气设备的结构组成、工作原理、性能、作用、检修工艺； 3.电气设备操作机构的动作原理、操作方法、简单的电气测试技术； 4.现场危险风险辨识能力、安全工器具的检查及使用方法； 5.工程制图识读知识； 6.具备能使用产品质量要求文件、检验技术检查产品质量技巧。 | 50% |
| （二） 电气线路安装调试 | 1.遵守电气线路安装操作规程，安全生产，文明生产； 2.能识读简单的二次接线图（控制辅助回路)； 3.熟悉高低压柜二次回路接线工艺标准； 4.能运用仪器仪表测试回路，排除故障。 | 1.电力安全生产规程相关知识；2.电气图纸的识读及运用能力； 3.电气线路配线、接线的工艺标准要求； 4.排除线路故障的方法； 5.仪器仪表的使用方法。 | 30% |
| （三） 配电柜规范操作 | 1.遵循电力安全生产规程、配网运行章程，安全生产，文明生产； 2.熟悉倒闸操作票的填写规范及变电站各类电气设备倒闸操作步骤； 3.熟悉倒闸操作的危险点和防控措施，能够对设备倒闸操作进行危险点分析； 4.熟悉倒闸操作所需工器具，并能够正确的选择工器具； 5.熟悉设备倒闸操作步骤，并能够在监护人监护下规范完成设备倒闸操作； 6.熟悉各种设备工作状态及系统运行方式，并能够通过状态显示和运行方式对倒闸操作工作过程进行全面复查。 | 1.电力安全生产规程、配网运行章程； 2.高低压配电柜的倒闸操作票的填写规范以及变电站各类电气设备倒闸操作步骤； 3.倒闸操作的危险点辨识能力和制定防控措施能力； 4.倒闸操作所需工器具的选择和使用方法； 5.高低压配电柜倒闸操作的操作流程及规范； 6.各种设备运行状态的判别能力。 | 20% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的高低压配电柜操作与调试专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为100分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

室内考场场地面积90m2左右，保障通风、照明设施良好，具备380V和220V电源。能满足4个考生同时操作的需要。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV馈线柜 | KYN28-12(Z)/002，配VS1-12/630-25断路器 | 套 | 2 | 所有工器具均按要求规范放置、使用，现场根据考评员要求，额外提供鉴定必须器材、工具、零配件。 |
| 2 | 10kVPT柜 | KYN28-12/051，配JDZ10-10-0.5/6P型PT | 套 | 2 |  |
| 3 | 10kV站用变柜 | KYN28-12/026，配 XYFR-12/125-50型断路器 | 套 | 2 |  |
| 4 | 380V进线柜 | GGD，配TGW45- 2000M/3P断路器 | 套 | 2 |  |
| 5 | 380V馈线柜 | GGD，配CDW1- 2000M/3P断路器 | 套 | 2 |  |
| 6 | 10kVSF6充气环网柜（氮气） | XGN | 套 | 2 |  |
| 7 | 操作手柄/断路器摇把 | VS1 ZN63 | 套 | 4 |  |
| 8 | 真空开关转运小车 | VS1 ZN63 | 台 | 2 |  |
| 9 | 套装绝缘螺丝刀 | SD8001（全套，尺寸：2.5、3.0、5.5、6.5、PH1、PH2） | 套 | 4 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 9件套装（全套，尺寸：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10） | 套 | 4 |  |
| 11 | 数字万用表 | 数字MY60 | 台 | 4 |  |
| 12 | 安全帽 | 头围大小510-660mm；在试验合格周期内 | 个 | 4 |  |
| 13 | 绝缘手套 | 10KV绝缘手套；在试验合格周期内 | 副 | 4 |  |
| 14 | 安全标识牌 | （1）“禁止合闸，有人工作” （2）“禁止合闸，线路有人工作； （3）“止步，高压危险” （4）“在此工作” | 块 | 各4 |  |
| 15 | 安全围网 | 12M | 副 | 4 |  |
| 16 | 高压验电笔 | 10KV；在试验合格周期内 | 根 | 2 |  |
| 17 | 低压验电笔 | 380V；在试验合格周期内 | 根 | 2 |  |
| 18 | 纱手套 | 无破损 | 副 | 4 |  |