漳州木偶头雕刻专项职业能力考核规范

一、定义

根据漳州传统木偶头雕刻技艺，运用木质材料、斧头、雕刻刀、沙纸等工具材料，通过开坯、定形、精雕、打磨抛光等工序完成木偶头雕刻的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：漳州木偶头雕刻 职业领域： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核 比重 |
| （一） 构思与备料 | 1.根据角色人物主题，构思设计人物造型的特征、表情、气质。 2.选用相适应的雕刻材料。 3.根据自己的特长和实际操作需要，选择适用的工具。 | 1.传统戏曲人物相关知识。 2.美术相关基本知识。 3.了解木材特点与选择合适木材。 4.熟悉雕刻流程。 5.选择适用工具。 | 10% |
| （二） 头部造型 与五官雕刻 | 1.正确安全使用木桩、斧头、雕刻刀。 2.熟练使用各种雕刻刀工具。 3.头部造型轮廓大形准确，比例合理。 4.五官造型与定位准确。 | 1.工具、材料的合理使用。 2.熟悉人物头部结构、比例，以及五官造型与位置。 3.综合运用各种工具， 4.根据不同部位熟练更换不同刻刀工具与刀法，掌握执刀手法的要求。 | 60% |
| （三） 精细刻划 | 1.刀法熟练，精细雕刻。 2.准确表现角色的特征与神情气质。 | 1.木偶头整体雕刻精致。 2.造型表现符合角色特征要求。 | 20% |
| （四） 精修调整 | 1.整体调整木偶头造型。 2.打磨抛光完成木偶头造型素坯。 | 1.了解木偶头造型木质素坯完成要求。 2.工具的整理摆放相关事项。 | 10% |

- 四、鉴定要求

- （一）申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- （二）考评员构成

考评员应具备一定的漳州木偶头雕刻专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于180分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考场面积不小于100平方米，操作场地光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

每个工作位包括以下设备工具	：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 常规桌子 | 张 | 10 |  |
| 2 | 工作椅 | 常规椅子 | 只 | 10 |  |
| 3 | 木橔 | 尺寸：直径30CM，高度25CM | 个 | 10 |  |
| 3 | 木坯 | 樟木，尺寸：直径15-20CM，高度15CM左右 | 个 | 10 |  |
| 4 | 斧头 | 中号、小号 | 把 | 10 |  |
| 4 | 雕刻刀 | 平刀：大号、中号、小号 | 把 | 各10 |  |
| 5 | 雕刻刀 | 半圆刀：大号、中号、小号 | 把 | 各10 |  |
| 6 | 砂纸 | 800目、2000目、4000目 | 张 | 各10 |  |
| 10 | 磨刀石 | 粗、中、细 | 个 | 各10 |  |