古琴制作技艺专项职业能力考核规范

一、定义

按照传统制作工艺，运用专业设备及工具，将木材、大漆等材料制成古琴的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：古琴制作技艺 职业领域：民族拉弦、弹拨乐器制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 古琴造型设计 | 1.绘制设计图 2.打样 | 1.造型设计、形制、结构、比例的把握 2.古琴打样方法 | 10% |
| （二） 古琴木坯制作 | 1.木料鉴别与应用 2.造型制作 3.琴面制作 4.合琴 | 1.木材材质的相关知识和鉴别方法 2.木材的应用和应力的处理方法 3.古琴造型的制作方法 4.古琴琴面制作方法与标准 | 20% |
|  | 1.槽腹结构设计与制作 2.试音 3.搭配底板 | 1.槽腹结构与物理振动学原理、木材振动学原理及空气振动学原理 2.乐器声学基础知识 3.音质鉴别知识与审美要求 | 40% |
| （三） 配件制作与安装 | 1.红木鉴别与应用 2.配件设计与制作 3.配件安装 | 1.红木相关知识 2.古琴配件设计与加工修整方法 3.配件安装方法 | 5% |
| （四） 古琴髹漆 | 1.大漆的鉴别与处理 2.古琴灰胎处理 3.全套的髹漆程序 4.琴面的杀音处理 | 1.大漆材料的鉴别方法 2.古琴灰胎制作技术方法 3.髹漆工艺技术要求 4.琴面的杀音处理 | 20% |
| （五） 古琴上弦 | 1.琴弦装配 2.琴弦高度 3.音准检验 | 1.古琴上弦法 2.琴弦高度与岳山处理方法 3.音准的校对方法 | 5% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的古琴制作技艺专业知识和实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于700分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考场面积不小于100平方米，操作场地光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工工作台 | 张 | 10 |  |
| 2 | 漆工工作台 | 张 | 10 |  |
| 3 | 斧子 | 把 | 10 |  |
| 4 | 木锯、线锯 | 把 | 10 |  |
| 5 | 平凿（大中小各个型号） | 套 | 10 |  |
| 6 | 圆铲（大中小各个型号） | 套 | 10 |  |
| 7 | 刨子（大小各一个型号） | 套 | 10 |  |
| 8 | 锉刀（大小各一个型号） | 套 | 10 |  |
| 9 | 锤子 | 把 | 10 |  |
| 10 | 卡尺 | 把 | 10 |  |
| 11 | 墨斗 | 个 | 10 |  |
| 12 | 夹具(G夹) | 个 | 若干 |  |
| 13 | 绳子 | 条 | 若干 |  |
| 14 | 手钻（或电动钻） | 台 | 10 |  |
| 15 | 标准筛 | 套 | 10 |  |
| 16 | 过滤器 | 个 | 10 |  |
| 17 | 刮刀（大中小、软硬各个型号） | 把 | 若干 |  |
| 18 | 发刷 | 把 | 10 |  |
| 19 | 水磨砂纸（240、400、600、1000、1500号等） | 张 | 若干 |  |
| 20 | 推光粉 | 盒 | 10 |  |
| 21 | 完毕木胎一个，用以裹布以及粗灰 | 张 | 10 |  |
| 22 | 细灰琴胚一个，用以封闭毛孔及定徽 | 张 | 10 |  |
| 23 | 底漆琴胚一个，用以髹涂大漆及 | 张 | 10 |  |
| 24 | 漆艺技法板一块，用以退光推光及擦漆 | 块 | 10 |  |
| 25 | 成琴一张，用以上弦与成品检验 | 张 | 1 |  |
| 26 | 电动带锯或曲线锯 | 台 | 5 |  |