智能家居安装维护专项职业能力考核规范

- 一、定义

掌握新一代信息技术，应用物联网、计算机网络、信息化配置工具等知识，具备弱电安装规范，能进行智能家居系统集成、智能家居设备安装调试运维的能力。

- 二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

- 三、 能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 智能家居安装维护 职业领域： 物联网安装调试员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 设备布局图绘制 | 1.能读懂智能家居装修设计图纸 2.能利用制图工具进行智能家居点位设计 3.能根据方案进行智能化设备选型 4.能利用设备进行设备的全局通讯网络设计 | 1.制图工具使用方法 2.智能家居点位设计规范 3.智能家居网络拓扑知识 | 20％ |
| （二） 网络配置 | 1.能进行智能家居路由器配置 2.进行智能家居服务器配置 3.能进行智能家居网关配置 | 1.路由器使用方法 2.服务器的配置方法 3.网络相关知识 4.网关使用方法 | 15％ |
| （三） 硬件配置 | 1.能使用配置工具进行类型配置 2.能使用配置工具进行板号配置 | 1．配置工具使用方法 | 15％ |
| （四） 设备安装 | 1.能根据要求进行烟雾、燃气、气压、CO2传感器的安装，并可以正常运行。 2.能根据要求进行风扇以及报警灯的安装并可以正常运行。 | 1．烟雾、燃气、气压、CO2传感器的接线方法 2．继电器的使用方法 3．风扇、报警灯的使用方法 | 20％ |
| （五） 程序开发 | 利用安卓开发软件实现以下功能： 1.页面显示燃气、烟雾、气压、二氧化碳数据实时采集。 2.可手动控制风扇的开关功能，设备开关状态将要和实训工位上的设备状态同步。 3.可手动控制报警灯的开发功能，设备开关状态将要和实训工位上的设备状态同步。 4.实现安防联动模式：当烟雾浓度大于400时，打开风扇报警灯。 | 1.android studio的使用方法。 2.编程的基础知识以及程序逻辑。 | 20％ |
| （六） 程序部署 | 1.能够在虚拟机镜像解压镜像压缩包，正常启动服务文件。 2.移动端需要连接上云服务器 | 1.服务器相关知识 | 10％ |

- 鉴定要求

- （一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- （二）考评员构成

考评员应具备一定的物联网、计算机相关专业知识及实际操作经验；依据每场考核人数及考场数确定至少1名或多名考评人员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为120 min。

（四）鉴定场地和设备要求

考场面积不小于80平方米，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具备一定网络环境，具有安全防火措施。每个考场至少配备1台服务器、1台管理机和20台考试机，1个摄像头，2台录像设备。

设备最低配置如下：

1.服务器配置及设置：CPU: InteI i3主频2.4GHz双核心4线程或AMD同等性能以上，且均支持虚拟化；内存:8G以上；硬盘400G以上。

2.管理机配置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；主板配备pcie-x1接口，处理器 Inter(R)Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00GHz cpu 16GB gpu NVIDIA GeForce GTX1660 6GB系统版本 windows 10专业版内存:8G以上；硬盘250G以上。

3.考试机配置及设置：CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上；内存:4G以上；硬盘250G以上。

4.智能家居安装维护能力测评装置20套，以下为单套详细清单（其中智能家居虚拟仿真终端设备一个考场至少配备1套）。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能家居实训台 | 智能家居实训台 | 1 | 个 |  |
| 智能家居环境配套 | 电子门禁 | 1 | 个 |  |
|  | 门禁电源 | 1 | 个 |  |
|  | 直流风扇 | 1 | 个 |  |
|  | LED射灯 | 2 | 个 |  |
|  | 空调红外接收面板 | 1 | 个 |  |
|  | 电动窗帘含导轨 | 1 | 个 |  |
|  | 路由器 | 1 | 个 |  |
|  | 工具包 | 1 | 套 |  |
|  | 摄像头 | 1 | 个 |  |
|  | 配套耗材 | 1 | 套 |  |
| 实训套件 | 温湿度监测器 | 1 | 个 |  |
|  | 照度监测器 | 1 | 个 |  |
|  | 燃气探测器 | 1 | 个 |  |
|  | 二氧化碳监测器 | 1 | 个 |  |
|  | PM2.5监测器 | 1 | 个 |  |
|  | 人体红外探测器 | 1 | 个 |  |
|  | 红外转发器 | 1 | 个 |  |
|  | 电压型继电器 | 2 | 个 |  |
|  | 节点型继电器 | 1 | 个 |  |
|  | RFID 门禁 | 1 | 个 |  |
|  | ZigBee协调器 | 1 | 个 |  |
| 智能家居运维软件 | 智能家居应用配置软件 | 1 | 个 |  |
|  | 智能家居安装维护仿真软件 | 1 | 个 |  |
|  | Office | 1 | 个 |  |
|  | Android Studio | 1 | 个 |  |
|  | VM 虚拟机 | 1 | 个 |  |
|  | Auto CAD | 1 | 个 |  |
|  | Visio | 1 | 个 |  |

5.摄像头配置：100万像素以上，即插即用。